Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje uchádzača

V súlade s výpisom z Obchodného registra

| Názov spoločnosti | *) |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania | *) |
| Právna forma | *) |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie | *) |
| IČO | *) |
| IČ DPH | *) |
| PSČ | *) |
| Mesto | *) |
| Štát | *) |
| Štatutárny zástupca | *) |
| Titul | *) |
| E-mail | *) |
| Telefón | *) |

*) vyplniť

| Meno a priezvisko, titul: |  |
| --- | --- |
| Funkcia: |  |
| Dátum a miesto: |  |

Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

pečiatka, meno a podpis 											uchádzača

Príloha č. 2. k Výzve na predkladanie ponúk

návrh uchádzača naplnenie kritéria  určeného na  vyhodnotenie ponúk

      - Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

      - Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

      - IČO : ..................................................................

      - Názov zákazky : „Plne automatizovaná výrobná linka“

      - Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného vyhlasovateľom  :

=.....................................................................................,....... Euro Uchádzač uvedie cenu na dve desatinné miesta v Euro bez DPH

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

pečiatka, meno a podpis 											uchádzača

Príloha č. 3 k  Výzve na predkladanie ponúk

Tabuľku technických údajov - návrh uchádzača

      - Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

      - Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

      - IČO : ..................................................................

      - Názov zákazky : „Plne automatizovaná výrobná linka“

      - Názov a typové označenie : ......................................................................................

Počet kusov :1 ks

| Parameter a charakteristika | Požadovaná hodnota parametrov vrátane jednotky | Ponúkaná hodnota parametrov vrátane jednotky |
| --- | --- | --- |
| Maximálny priemer vyrábaných dielov | min. Ø 170 [mm] |  |
| Maximálna výška vyrábaných dielov | min. 110 [mm] |  |
| Maximálna hmotnosť vyrábaných dielov | min. 11 [kg] |  |
| Materiál výrobku | S355, 42CrMo4, 14571, C22.8 |  |
| Požadované typy vyrábaných výrobkov | Výrobok typu A + výrobok typu B + výrobok typu C |  |
| Výrobok typu A: - výrobok podľa výkresu: CD00021668 | Výrobky typu A môžu byť modifikované na rozmeroch ±10[%] |  |
| Výrobok typu A: - polotovar/výkovok podľa výkresu: MET 1 | Výkovky typu A môžu byť modifikované na rozmeroch ±10[%] |  |
| Výrobok typ A: - materiál | C22.8 |  |
| Výrobok typu B: - výrobok podľa výkresu: CD000219-27 | Výrobky typu B môžu byť modifikované na rozmeroch ±10[%] |  |
| Výrobok typu B - polotovar/výkovok podľa výkresu - MET 6 | Výkovky typu B môžu byť modifikované na rozmeroch ±10[%] |  |
| Výrobok typu B: - materiál | C22.8 |  |
| Výrobok typu C: - výrobok podľa výkresu: 332/H3333 | Výrobky Typu C môžu byť modifikované na rozmeroch ±10[%] |  |
| Výrobok typu C: - polotovar/tyč kruhová: Ø 110 x 137 | Polotovary Typu C môžu byť modifikované na rozmeroch ±10[%] |  |
| Výrobok typu C: - materiál | S355 |  |
| Všeobecné rozmerová tolerancia pre netolerované miery | ISO 2768-mk |  |
| Rozmerová presnosť | min. 0,02 [mm] |  |
| Drsnosť | Ra = min. 0,4 [µm] |  |
| Rozmerové tolerancie dodržať podľa priložených výrobných výkresov výrobkov v zadaní projektu. | áno |  |
| Zariadenie musí byť schopné pracovať v nepretržitej prevádzke so zmenovým pracovným časom 450 min. | áno |  |
| Minimálna zmenová výrobná kapacita pre výrobky typu A bude | min. 55 [ks] |  |
| Minimálna zmenová výrobná kapacita pre výrobky typu B bude | min. 80 [ks] |  |
| Minimálna zmenová výrobná kapacita pre výrobky typu C bude | min. 105 [ks] |  |
| Minimálna výrobná dávka bude | min. 200 [ks] |  |
| Odsávanie a filtrovanie olejovej hmly z pracoviska obrábania. | áno |  |
| Riadenie musí mať dostatočný počet vstupov pre plánované snímače a rezervu na napojenie ďalších snímačov. | minimálne 10 [ks] |  |
| Na prihlasovanie sa do operačného systému, sa bude používať čítačka osobných prístupových čipov. | áno |  |
| Pre prihlasovanie pracovníka do systému riadenia bude nastavených 6 užívateľských úrovní prístupu, ktoré sa zadefinujú pri realizácii. | áno |  |
| Zmena parametrov programu (receptúry) bude chránená a povolená len pre užívateľa s čipom s prístupom „Majster“ a vyššie. | áno |  |
| Operačný panel (ďalej len „OP“) s dotykovou obrazovkou, s čítačkou osobných prístupových čipov, klávesnicou a myškou. | áno |  |
| Vnútorný priestor a nakladací priestor vstupných komponentov bude osvetlený LED svetlom. | áno |  |
| Zariadenie bude možné prepínať do režimov MANUAL /AUTOMAT. | áno |  |
| V manuálnom (nastavovacom) režime bude možné ovládať jednotlivé pohyby samostatne pomocou ovládacieho panela. | áno |  |
| Stlačením tlačidla „Základná poloha“ na OP sa všetky pohyblivé časti vrátane robota vrátia do základnej polohy. | áno |  |
| Mobilné ovládacie panely budú uložené v plechovej alebo plastovej skrini s možnosťou uzamknutia aby nedochádzalo ku jeho znečisťovaniu. | áno |  |
| Snímače, ktoré kontrolujú prítomnosť prípadne polohu vkladaných komponentov musia byť vybavené funkciou kontroly prepnutia stavu snímača. Znamená to, že sa musí kontrolovať, či sa snímač po prebehnutí cyklu prepol do opačného stavu. Ak sa tak nestane, objaví sa chybová hláška „Porucha snímača XXX“ (názov podľa el. schémy). | áno |  |
| Na ovládacom panely budú tlačidlá: • Základná poloha (biele led svetlo) • Porucha / Reset poruchy (modré ledsvetlo) • Prepínanie Manuál/Automat • Signalizácia pre štart (zelené led svetlo) | áno |  |
| Linka bude vybavená svetelným majákom: • Chod v automatickom cykle – zelené svetlo • Porucha – červené svetlo • Chýbajúci materiál – oranžové svetlo | áno |  |
| Zariadenie bude signalizovať splnenie podmienok pre spustenie automatického cyklu. | áno |  |
| Na hlavnej stránke OP bude počítadlo Správne vyrobených dielov (ďalej len „OK“ ) a chybných výrobkov (ďalej len „NOK“) výrobky s možnosťou resetovania. | áno |  |
| Ak naloženie dielov nebude správne, bude o tom obsluha informovaná svetelnou signalizáciou a bude vyzvaná hláškou na OP, aby opravila chybu naloženia. | áno |  |
| Pri stlačení TOTAL STOP-u, alebo vypnutí hlavným vypínačom počas cyklu, budú diely automaticky vyhodnotené ako NOK, ak neprebehli všetky operácie zadefinované v procese. | áno |  |
| Na hlavnom prívode stlačeného vzduchu bude kontrola tlaku, ktorý keď klesne pod požadovanú hodnotu, na OP sa objaví chybová hláška. V obvode bude bezpečnostný odľahčovací ventil s kontrolou stavu. | áno |  |
| Jedna stránka na OP bude venovaná cyklovým časom jednotlivých staníc (vrátane presunov). | áno |  |
| Grafická podoba stránok v OP bude podliehať schváleniu vedúcim projektu počas realizácie. | áno |  |
| Na hlavnej stránke OP bude počítadlo posledného cyklu, ak je dosiahnutá požadovaná hodnota času bude farba počítadla zelená, nad požadovanú hodnotu bude farba počítadla červená. | áno |  |
| Na OP (nemusí byť na hlavnej stránke) bude údaj o celkovom počte vyrobených dielov výrobnou linkou bez možnosti resetovania (spolu OK aj NOK diely). | áno |  |
| Na OP bude tlačidlo „vyprázdnenie linky“ s následným potvrdením (áno/nie), pomocou ktorého bude možné dokončiť a vyprázdniť všetky rozpracované diely v linke. | áno |  |
| Vyprázdnenie automatickej linky bude prebiehať tak, že po aktivovaní funkcie nebudú diely nakladané, informovaná bude aj obsluha hlásením na OP. | áno |  |
| Jednotlivé stanice dokončia všetky operácie a vykladanie dielov prebehne do posledného dielu. Následne bude obsluha informovaná o dokončení procesu. | áno |  |
| Pri zmene typu výrobku je možné manuálne prestavenie častí výrobnej linky. | áno |  |
| Dvere pre vstup bude možné otvoriť až po vypnutí automatického cyklu a dokončení všetkých operácií. | áno |  |
| Požiadavka na odomknutie dverí pomocou tlačidla „ STOP NA KONCI CYKLU“ s následným dobehom automatického cyklu , následne informácia o povolení vstupu a odomknutí dverí. | áno |  |
| Chybové hlášky budú archivované spolu s popisom chyby, dátumom, časom pre posledných 50 000 hlásení. | áno |  |
| Archivované budú zmeny po prihlásení osobným prístupovým čipom. Každá zmena sa uloží aj s osobným číslom prihláseného, dátumom, časom a vykonanou zmenou. Archivuje sa posledných 50 000 zmien. | áno |  |
| Odovzdanie okomentovaných (slovenský jazyk) a odomknutých SW projektov k všetkým programovateľným súčastiam zariadenia. | áno |  |
| Núdzové tlačidlo „TOTAL STOP“ bude na ovládacom panely a ďalších nevyhnutných miestach, v rámci základných požiadaviek na bezpečnosť. | áno |  |
| Riadenie musí mať možnosť pripojenia modemu so SIM kartu (modem aj SIM kartu dodá Metales s.r.o.) aby sa mohol dodávateľ zariadenia pripojiť na linku aj prostredníctvom internetu na diaľku a tak odstraňovať SW poruchy, prípadne vykonať zmeny programu. | áno |  |
| Zabezpečenie minimálne jedného voľného rozhrania pre pripojenie diagnostických nástrojov pre digitalizované riadenie výroby. | áno |  |
| Všetky prvky slúžiace na polohovanie dielov, ktoré budú dochádzať do styku s dielmi, budú tepelne upravené, aby boli dostatočne odolné voči opotrebeniu. | áno |  |
| Diel má svoju receptúru s pracovnými parametrami, uloženú pod svojim číslom a volí sa na displeji OP. | áno |  |
| V riadení linky bude možnosť doplniť receptúry aj pre iné podobné diely, ktoré by sa mohli vyrábať na tejto linke v budúcnosti. | áno |  |
| V riadení bude priestor pre 100 programov (receptúr). | áno |  |
| Pri hlásení chyby sa bude hlásiť konkrétna porucha. | áno |  |
| Jednotlivé prestoje zariadenia sa zobrazia v rámci pracovnej zmeny (8 hodín) v prehľadnom grafe na samostatnej obrazovke OP. Prestoj sa počíta od vyhlásenia poruchy po štart automatického cyklu | áno |  |
| Systém riadenia linky bude vypočítavať Celkovú efektivitu zariadenia (ďalej len OEE). OEE bude možne na OP vidieť za posledný týždeň podľa pracovných zmien. | áno |  |
| Aktuálne OEE bude zobrazené na hlavnej obrazovke a hodnota do 80% bude červená, nad 80% bude zelená. Intervaly hodnôt OEE bude možné prestaviť. | áno |  |
| Merací systém bude dimenzovaný na 100% kontrolu vyrobených dielov. | áno |  |
| Rozsah merania bude dimenzovaný pre meranie všetkých rozmerov, všetkých typov výrobkov | áno |  |
| Presnosť merania | min. 0,02 [mm] |  |
| Meranie kruhovitosti s presnosťou | min. 0,05 [mm] |  |
| Meranie rozstupovej kružnice s presnosťou | min 0,02 [mm] |  |
| Meranie vonkajšieho priemeru s presnosťou | min 0,02 [mm] |  |
| Meranie vnútorného priemeru s presnosťou | min 0,02 [mm] |  |
| Meranie výšky s presnosťou | min 0,02 [mm] |  |
| Počet rozmerov meraných na výrobku typu A | minimálne 3 rozmery |  |
| Počet rozmerov meraných na výrobku typu B | minimálne 3 rozmery |  |
| Počet rozmerov meraných na výrobku typu C | minimálne 3 rozmery |  |
| Automatické meranie s presným polohovaním dielu | áno |  |
| Automatické prestavenie meracieho programu podľa zvolenej výrobnej receptúry. | áno |  |
| Vyhodnocovanie nameraných hodnôt, zobrazovanie na OP a ukladanie do databázy. | áno |  |
| V receptúre sa bude nastavovať optimálna hodnota rozmeru dielu s min. a max. hodnotou. | áno |  |
| V receptúre bude možnosť navoliť pre hornú a dolnú hranicu hodnotu v mm, od ktorej bude riadenie signalizovať „Diely na hraničnej hodnote“. | áno |  |
| Meracia stanica sa bude automaticky kalibrovať kontrolným kalibračným dielom každých X cyklov. Hodnota X bude nastaviteľná. | áno |  |
| Kalibračný diel o presných rozmeroch bude súčasťou dodávky a bude mať presne zadefinovanú pozíciu v pracovnom priestore, v rámci dosahu robota. | áno |  |
| Kalibračné diely a ich príslušné pozície budú označené farebne a štítkom. | áno |  |
| Pozície budú tvarovo navrhnuté tak, aby nebolo možné zameniť príslušné kalibračné diely medzi pozíciami. | áno |  |
| Pre každý diel budú archivované nasledovné dáta: - číslo dielu - poradové číslo dielu v sérii - dátum a čas - parametre prevedenej kontroly rozmerov výrobku - celkový status dielu OK/NOK - ak bude diel NOK, bude popísaná chyba, kvôli ktorej je tak označený | áno |  |
| Archivácia nameraných údajov dielov | min. 50 000 [ks] |  |
| Kopírovanie údajov bude možné na USB disk | áno |  |
| Minimálna zásoba dielov vo vstupnom aj výstupnom zásobníku bude na čas | minimálne 150 [min] |  |
| Kontrola/snímanie zaplnenia vstupného a výstupného dopravníka, alebo všetkých presných polohovacích pozícií dielov. | áno |  |
| Hlásenie: Informácia o stave zaplnenia zásobníkov musí prísť v dostatočnom predstihu, aby mala obsluha dosť času na naloženie/vyloženie polotovarov/výrobkov. Priebežný stav zaplnenia bude zobrazený na OP. | áno |  |
| Pozícia: Vstupný aj výstupný zásobník budú umiestnené na jeden strane pracoviska. | áno |  |
| Zásobník NOK dielov bude elektronicky uzamknutý a odomknutie bude možné, len po prihlásení oprávneného pracovníka. | áno |  |
| Zásobník NOK dielov bude prístupný z vonku linky. | áno |  |
| Stav zaplnenie NOK zásobníka a počet NOK dielov v zásobníku bude zobrazený na OP. | áno |  |
| Výška bezpečnostnej ohrady | minimálne 2000 [mm] |  |
| Prístup pre údržbu a nastavovanie bude zabezpečený cez prístupové dvere na oboch stranách pracoviska, (zabezpečené bezpečnostným okruhom) tak, aby bol pohodlný z pohľadu údržby jednotlivých staníc. | áno |  |
| Maximálne rozmery pracoviska (šírka x dĺžka) | maximálne 10 000x9 000 [mm] |  |
| Maximálna výška pracoviska | max. 4000 [mm] |  |
| Operačný panel bude prístupný z vonku pracoviska | áno |  |
| Elektro rozvádzač bude prístupný z vonku pracoviska | áno |  |
| Pneumatický rozvádzač bude prístupný z vonku pracoviska | áno |  |
| Rozvádzač/riadenie robota bude prístupný z vonku pracoviska | áno |  |
| Elektrický príkon | maximálne 115 [kVA] |  |
| Menovité napätie | 400 [V] |  |
| Frekvencia | 50 [Hz] |  |
| Riadiace napätie DC PELV | 24 [V] |  |
| Krytie IP 54/20 | áno |  |
| Elektroinštalácia vhodná na zapojenie do siete TNS | áno |  |
| Podstavce a rámové konštrukcie budú povrchovo upravené nástrekom farbou podľa vzorkovníka RAL 7021 | áno |  |
| Rozvodné skrine budú povrchovo upravené nástrekom farbou podľa vzorkovníka RAL 7035 | áno |  |
| Systém automatizovaného sledovania efektivity strojov, liniek – OEE. Automatizované snímanie údajov: počty vyrobených kusov, prestojov a dostupnosti strojov, časová snímka strojov. Grafické zobrazenie vyhodnocovaných parametrov. | áno |  |
| Synchronizácia údajov medzi podnikovým ERP systémom a systémom OEE – údaje týkajúce sa plánu výroby. Systém OEE synchronizuje plány výroby s ERP systémom a poskytuje spätne informácie do ERP o stave plánu výroby | áno |  |
| Systém podpory medzioperačnej kontroly kvality, automatizované generovanie kontrolných listov (check-listov). | áno |  |
| Grafické vyhodnocovanie plánu výroby a kontroly kvality, vizualizácia informácii. | áno |  |
| Dlhodobá archivácia údajov za účelom spätnej sledovanosti údajov z procesu výroby a sledovania kvality. | áno |  |
| Pred skončením skúšobnej prevádzky bude odovzdaná kompletná dokumentácia uvedená nižšie. | áno |  |
| Predmet zákazky musí plniť všetky požiadavky na bezpečnú prevádzku zariadenia, požadované legislatívou EU a SR. | áno |  |
| Protokol o kontrole bezpečnostných prvkov vykonaný vzhľadom na platnú legislatívu a príslušné odborné normy akreditovanou organizáciou v zmysle EN ISO/IEC 17020. | áno |  |
| ES vyhlásenie o zhode (CE). | áno |  |
| Osvedčenie od Technickej inšpekcie alebo TÜV a Inšpektorátu práce. | áno |  |
| Výrobný štítok umiestnený na viditeľnom mieste. | áno |  |
| Výkresová dokumentácia zariadenia | áno |  |
| Elektrická schéma + E-plan + projekt | áno |  |
| Pneumatická schéma | áno |  |
| Elektrorevízie | áno |  |
| Návod na používanie v Slovenskom jazyku | áno |  |
| Návod na obsluhu v Slovenskom jazyku | áno |  |
| Analýza rizík | áno |  |
| Návod na údržbu a zoznam opotrebiteľných dielov v Slovenskom jazyku. | áno |  |
| Plán preventívnej údržby. | áno |  |
| Zoznam porúch a ich odstránenie. | áno |  |
| Zoznam použitých noriem. | áno |  |
| Dokumentáciu v Slovenskom jazyku odovzdať: - 2x v papierovej forme - 1x v elektronickej forme na USB | áno |  |
| Pneumatické komponenty je nutné dimenzovať na tlak max. 6bar. | áno |  |
| Zariadenie bude programované v jazyku SJ/AJ | áno |  |
| Doživotné práva na užívanie použitého softvéru vrátane licenčných práv | áno |  |
| Softvér sa stáva majetkom spoločnosti Metales s.r.o., bez ďalšej požiadavky na upgrady a updaty. | áno |  |
| Kalibračné protokoly k dodávaným snímačom a meracím zariadeniam. | áno |  |
| Vzdialený internetový prístup cez eternetový kábel, alebo GSM modul + kamerový systém + záloha videozáznamu na min. 48 hodín. | áno |  |

Výkresy :

            - Výkres – CD00021668

            - Výkres – MET 1

            - Výkres – CD000219-27

            - Výkres – MET 6

            - Výkres – 332/H3333

Prílohy :

v ......................., dňa ....................................		.........................................................

pečiatka, meno a podpis

uchádzača